## HCM-C断路器模拟装置

一、产品概述

HCM-C断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验。本装置在继电保护装置的整组试验时能模拟断路器的跳/合闸，可减少开关动作次数，延长断路器使用寿命,缩短调试时间，提高试验工作效率，避免整组试验时断路器反复分合带来的不便。

HCM-C模拟断路器能配合本公司生产的HC系列继电保护测试仪，对保护装置进行不停电校验，提高供电可靠率。

二、技术参数

- 输入电压：AC220±10％

- 跳合方式：分相、三相

- 跳合闸操作电压：DC110V、DC220V

- 跳合闸电流选择：0A、0.25A、0.5A、1A、2A、4A、5A；

- 跳闸时间选择：20ms、40ms、60ms、80ms、100ms、110ms、200ms

- 合闸时间选择：50ms、100ms、150ms、200ms、300ms、400ms、500ms

- 模拟断路常开/常闭触点： AC220V/5A

- 单节点跳、合闸时间误差：±3ms

- 外包装箱尺寸：380mm×360mm×220mm

- 仪器尺寸： 364mm×340mm×201mm

- 仪器净重： 11Kg